# ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

##### ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

# ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

# ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1. Περιοδικό φανταστικό εκθετικό σήμα

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigiexp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του περιοδικού φανταστικού εκθετικού σήματος  όπου με ψηφιακή συχνότητα  που είναι ρητό πολλαπλάσιο του . Η θεμελιώδης περίοδος του περιοδικού φανταστικού σήματος είναι .

Να σχεδιάσετε την πραγματική συνιστώσα, τη φανταστική συνιστώσα, το πλάτος και τη φάση του σήματος.

2. Μη περιοδικό φανταστικό εκθετικό σήμα

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigiexp να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του μη περιοδικού φανταστικού εκθετικού σήματος  όπου  με ψηφιακή συχνότητα  που δεν είναι ρητό πολλαπλάσιο του  (επομένως το σήμα δεν είναι περιοδικό).

Να σχεδιάσετε την πραγματική συνιστώσα, τη φανταστική συνιστώσα, το πλάτος και τη φάση του σήματος.

3. Περιοδικό ημιτονοειδές σήμα

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigsin να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του περιοδικού ημιτονοειδούς σήματος  όπου  με συχνότητα  που είναι ρητό πολλαπλάσιο του . Η θεμελιώδης περίοδος του περιοδικού φανταστικού σήματος είναι .

Να σχεδιάσετε το σήμα.

4. Μη περιοδικό ημιτονοειδές σήμα

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigsin να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του μη περιοδικού ημιτονοειδούς σήματος  όπου  με συχνότητα  που δεν είναι ρητό πολλαπλάσιο του  (επομένως το σήμα δεν είναι περιοδικό).

Να σχεδιάσετε το σήμα.

5. Περιοδικό ημιτονοειδές σήμα συνεχούς χρόνου

Να γράψετε πρόγραμμα για τον υπολογισμό του περιοδικού ημιτονοειδούς σήματος συνεχούς χρόνου .

Να σχεδιάσετε το σήμα.

6. Ανάλυση σήματος σε άθροισμα άρτιου σήματος και περιττού σήματος

Να γράψετε τη συνάρτηση sigevenodd που αναλύει ένα σήμα  σε άθροισμα άρτιου σήματος  και περιττού σήματος .

function [xe,xo,m]=sigevenodd(x,n)

% even and odd parts signal decomposition

if any (imag(x)~=0)

error('x is not a real sequence')

end

m=-fliplr(n);

m1=min([m,n]);

m2=max([m,n]);

m=m1:m2;

nm=n(1)-m(1);

n1=1:length(n);

x1=zeros(1,length(m));

x1(n1+nm)=x;

x=x1;

xe=0.5*(x+fliplr(x));

xo=0.5*(x-fliplr(x));

Δίνεται το σήμα  όπου .

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση sigevenodd να γράψετε πρόγραμμα για την ανάλυση του σήματος  σε άθροισμα άρτιου σήματος  και περιττού σήματος .

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

7. Γινόμενο ενός άρτιου σήματος επί ένα περιττό σήμα είναι ένα περιττό σήμα

Δίνεται το σήμα  όπου .

Να γράψετε πρόγραμμα για την ανάλυση του σήματος  σε άθροισμα άρτιου σήματος  και περιττού σήματος  και για τον υπολογισμό του γινομένου . Να επιβεβαιώσετε ότι το γινόμενο ενός άρτιου σήματος επί ένα περιττό σήμα είναι ένα περιττό σήμα.

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

8. Πραγματικά και μιγαδικά σήματα

Να γράψετε συνάρτηση που ελέγχει αν ένα σήμα είναι πραγματικά ή μιγαδικό.

Η συνάρτηση να έχει τη μορφή:

function [dec]=signalrc(x,n)

όπου

dec=0 αν το είναι πραγματικό

dec=1 αν το σήμα είναι μιγαδικό

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αυτή να γράψετε πρόγραμμα για να κάνετε έλεγχο συμμετρίας στα σήματα:

όπου .

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

9. Συμμετρία πραγματικού σήματος

Να γράψετε συνάρτηση για τον έλεγχο της συμμετρίας πραγματικού σήματος.

Η συνάρτηση να έχει τη μορφή:

function [decsym]=signalsym(x,n)

όπου

decsym=0 αν το σήμα δεν είναι συμμετρικό

decsym=1 αν το σήμα είναι άρτο

decsym=2 αν το σήμα είναι περιττό

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αυτή να γράψετε πρόγραμμα για να κάνετε έλεγχο συμμετρίας στα σήματα:

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

10. Συμμετρία πραγματικού σήματος με κέντρο συμμετρίας

Να γράψετε συνάρτηση για τον έλεγχο της συμμετρίας πραγματικού σήματος.

Η συνάρτηση να έχει τη μορφή:

function [centersym]=signalsymc(x,n)

όπου

centersym είναι το κέντρο συμμετρίας, αν το σήμα είναι συμμετρικό

centersym=inf, αν το σήμα δεν είναι συμμετρικό

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αυτή να γράψετε πρόγραμμα για να κάνετε έλεγχο συμμετρίας στα σήματα:

Να σχεδιάσετε τα σήματα.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

Α.Μ.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | Μ.Ο. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΒΑΘΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |